Pos. 1.0.	Sektionaltor AR	Größe ?? x ?? mm

Tor als Alurahmentor

Torblatt :

Das Torblatt besteht im wesentlichen aus einer Bodensektion mit darüber angeordneten Lichtbandsektionen, alle Sektionen in Alurahmen-Sprossen-Bauweise bis zur Sturzhöhe.

Die Bodensektion wird ausgeführt als Aluminiumsprossenkonstruktionen mit Bauhöhe ca. 488 – 732 mm. Die Oberflächen sind in der Grundausführung  E6/EV1 eloxiert. Die Füllung ist doppelwandig und geschlossen mit Sandwichaufbau, aussen Stucco, Füllungsdicke 20 mm, Glasleisten aus Aluminium, Bautiefe gesamt min. 40 mm, einschließlich Mitteldichtung, Bodendichtung durch APTK- Schlauchprofil mit zusätzlich äußerer Ausgleichslippe an der unteren Sektion.

Die Lichtbandsektionen über der Bodensektion werden ausgeführt als Aluminiumsprossenkonstruktionen mit Bauhöhe ca. 488 – 732 mm. Die Oberflächen sind in der Grundausführung  E6/EV1 eloxiert. Die Verglasung wird mit Acryl – Doppelscheiben, klar, mit min. 14 mm Luftzwischenraum ausgeführt

Sektionsverschluß:

Alle Sektionen sind untereinander mit einem dichten NUT & FEDER – Verschluß ausgeführt. Eine Ausführung mit Fingerklemmschutzprofilen ist ab einer Torhöhe von 2500 mm nicht notwendig und nicht erwünscht.

Beschlagteile:

Alle Außenbänder und Innenbänder sind mit wartungsarmen verzinkten Stahl-Beschlägen auszuführen. Die Laufrollen werden mit einstellbaren präzisionskugelgelagerten Kunststofflaufrollen ausgeführt.

Führungsschienensystem:

Die Tore werden mit einem Normalbeschlag (Führungsschienensystem N) für Sturzhöhen ab 430 mm bis 700mm ausgeführt.

Zarge:

Feuerverzinkte Profilzargen mit senkrechten Laufschienen ( Zarge und Laufschiene verschraubt für leichten Austausch ) die auf der Innenwand aufmontiert werden. Abdichtung und Gleitschutz durch Kunststoffanlage-leisten mit Dichtlippe zwischen Torblatt und Zarge.

Gewichtsausgleich:

Die Tragseile müssen mit mindestens 6-facher Sicherheit bemessen sein.

Der Gewichtsausgleich wird mittels Torsionsfedern realisiert. Die Torsions-federn sind mit Federkernen ausgestattet. Die Torsionsfederwelle ist mit den Seiltrommeln und seitlichen Tragseilen über der Toröffnung gelagert.

Oberflächenschutz / Farben:

Stahlkonstruktionsteile sind grundsätzlich verzinkt auszuführen.

Die Tore werden auf Ihrer Außenseite entsprechend der Standardfarbkarte des Herstellers beschichtet.

In der Grundausführung werden die Tore mit einer Haspelkette inkl. der, nach neuer EN-Norm, notwendigen Sicherheitseinrichtungen betrieben.

Toranlagen fertig montiert auf bauseitige Unterkonstruktion

Angebotenes Fabrikat: Bauer AR  oder gleichwertig

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?

  - Elektroantrieb als Aufsteckantrieb ohne Kettenübersetzung

Ausführung der Toranlagen lt. Pos. 1 mit einem Wellendirektantrieb mit folgenden techn. Daten:

GfA Sektionaltor-Elektromaten SE 9.30 Drehstrommotor

Betriebsspannung 400 V, Steuerspannung 230 V

Schlaffseilschalter an beiden Tragseilen

Motorleistung von 0,37 KW

Abtriebsdrehmoment 90 Nm

Abtriebsdrehzahl 30 min, N

Motor-Nennstrom 2,1 / 1,2 A

Motor-Einschaltdauer S3-60%

Für den Notbetrieb ist der Antrieb mit einer Not-Handkette

auszuführen.

Die Antriebe sind betriebsfertig zu montieren.

Die Antriebe sind mit einer Torsteuerung GfA TS 970 ausgerüstet.

Zuleitungen werden bauseits vorbereitet.

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?

  - Ausführung der Toranlagen mit einer Schließkante für Impulsbetrieb in der ZU-Bewegung

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?

  - Ausführung der Toranlagen mit einer Induktionsschleifensteuerung für Öffnung bei Überfahrt.

Einbau von 2 Induktionsschleifen samt Auswertegerät.

In kompletter funktionsfähiger Leistung

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?

  - Ausführung der Toranlagen mit einem außenliegenden Unterputz Schlüsselschalter. Funktionen „AN – AUS“ mittels

Schlüssel, „AUF – HALT – ZU“ mittels Tasten. Das Gehäuse besteht aus massivem Stahl mit Aluabdeckblende.

In kompletter funktionsfähiger Leistung

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?

  - Ausführung der Toranlagen mit einem Deckenzugschalter inklusive Kragarm, Länge 2.500 mm außen angebaut

In kompletter funktionsfähiger Leistung

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?

  - Ausführung der Toranlagen mit einer Sondersteuerung für schnellen Torlauf. Steuerung und Antrieb werden mit einem Frequenzumrichter ausgeführt, so dass die Netzfrequenz moduliert werden kann.

Öffnungsgeschwindigkeit	:	ca. 0.5 m/s

Schließgeschwindidkeit	:	ca. 0.3 m/s

In kompletter funktionsfähiger Leistung

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?

  - Ausführung der Toranlagen mit einer Reflektions-lichtschranke zur Absicherung der Torebene vor automatischer Schließung.

In kompletter funktionsfähiger Leistung

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?

  - Ausführung der Toranlagen mit einer  4- Kanal - Funk-Steuerung für die freie Anwahl des einzelnen Tores. Funkanlage bestehend aus einem Sender ( 4- Kanal ) und einem Empfänger pro Tor.

In kompletter funktionsfähiger Leistung

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?

  - Ausführung einer Toranlage mit einer Schlupftüre.

Schlupftüre inkl. Obertürschließer und Sicherheitskontakt

zur Absicherung gegen den Antrieb.

Schloß mit Drücker-/Drückergarnitur.

In kompletter funktionsfähiger Leistung

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?

  - Ausführung einer Toranlage mit einer Schlupftüre.

Schlupftüre inkl. Obertürschließer und Sicherheitskontakt

zur Absicherung gegen den Antrieb.

Schloß als Panikschloß mit Wechselgarnitur.

In kompletter funktionsfähiger Leistung

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?

  - Führungsschienensystem: Die Tore werden mit einem Sonder- Führungsschienensystem H für Höherführung bis unter die Decke ( Deckenhöhe liegt bei ........... mm ) ausgeführt.

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?

  - Führungsschienensystem: Die Tore werden mit einem Führungsschienensystem V für vertikale Führung des Torblatts bis unter die Decke ( Deckenhöhe liegt bei ........... mm ) ausgeführt.

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?

  - Führungsschienensystem: Die Tore werden mit einem Führungsschienensystem L für Niedrigsturz bei Sturzhöhen zwischen 240 mm und 430 mm ausgeführt. Die Torsionsfeder-welle befindet sich am Ende der waagerechten Laufschienen.

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?

  - Führungsschienensystem: Die Tore werden mit einem Führungsschienensystem ausgeführt, dass der Dachneigung folgt ( zwischen 0 und 30 Grad, für die System N, H bzw. L ).

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?

  - Ausführung einer Toranlage mit einer Farbbeschichtung nach RAL ( ohne Sonder- und Metallic –Töne ) auf der Torblatt-Außenseite.

Menge Einheit		Einheitspreis 			Gesamtpreis

?